#

#	20200918

#

https://wiki.tcsbank.ru/pages/viewpage.action?spaceKey=TECHSUPPORT&title=NVME+Issues

Перейти к концу метаданных

- Создал(а) Chernyh Aleksandr Vladimirovich, редактировал(а) Komyagin Igor Vladimirovich сен 15, 2020

Переход к началу метаданных

- HGST Ultrastar SN150

- Dell Express Flash PM1725a (Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller 172Xa/172Xb)

## HGST Ultrastar SN150

Проблема - не пишет на NVME / пропало устройство

необходимо обновить fw 1.2 - > 1.31

как обновить прошивку

процесс обновления Ultrastar SN150 fw 1.2 - > 1.31

[root@vm-vol-nag4-prod HGST_Ultrastar_SN150]# pwd

/srv/soft/HGST_Ultrastar_SN150

[root@vm-vol-nag4-prod HGST_Ultrastar_SN150]# ls

hdm-core-3.3.0-25.ga-x86_64.rpm KMGNP131.bin

[root@m1-db08-prod hgst]# hdm manage-firmware --uid 1C58CJH001005E6EHUSPR3232AHP3010003 --list

[1C58CJH001005E6EHUSPR3232AHP3010003]

Product Name = Ultrastar SN150

Device Type = NVMe Controller

Device Path = /dev/nvme0

UID = 1C58CJH001005E6EHUSPR3232AHP3010003

Alias = @nvme0

Running Firmware Version = KMGNP120 (Loaded from Slot 4)

Slot 1 (Read-only) = KMGNP120

Slot 2 = KMGNP120

Slot 3 = KMGNP120

Slot 4 = KMGNP120 (Next Running Firmware Slot)

Results for manage-firmware: Operation succeeded.

[root@m1-db08-prod hgst]#

[root@m1-db08-prod hgst]# hdm manage-firmware --path /dev/nvme0 --load --file /root/hgst/KMGNP131.bin --slot 4 --activate

[Notes]

A system shutdown is required to complete the operation.

Device Reference = /dev/nvme0

Results for manage-firmware: Operation succeeded. See Notes.

[root@m1-db08-prod hgst]# hdm manage-firmware --uid 1C58CJH001005E6EHUSPR3232AHP3010003 --list

[1C58CJH001005E6EHUSPR3232AHP3010003]

Product Name = Ultrastar SN150

Device Type = NVMe Controller

Device Path = /dev/nvme0

UID = 1C58CJH001005E6EHUSPR3232AHP3010003

Alias = @nvme0

Running Firmware Version = KMGNP120 (Loaded from Slot 4)

Slot 1 (Read-only) = KMGNP120

Slot 2 = KMGNP120

Slot 3 = KMGNP120

Slot 4 = KMGNP131 (Next Running Firmware Slot)

Results for manage-firmware: Operation succeeded.

Затем надо выключить сервак и на время полностью обесточить.

## Dell Express Flash PM1725a (Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller 172Xa/172Xb)

Проблема - не пишет на NVME / пропало устройство

Симптомы:

- Данные с устройства недоступны, не отрабатывает листинг директории.

- При сервере зависает на отмонтировании nvme устройства.

- При загрузке ОС сообщение: nvme: Device not ready;  aborting initialisation

Решение:

- Обновление FW 1.0.4 - > 1.1.2

- Выключение сервера на минуту #systemctl poweroof

- Повторное обновление, опционально

Если не помогло, пересоздаем namespace. Все данные устройства будут безвозвратно потеряны.

| 1 2 3 | nvme format /dev/nvme22 -n 1 -r parted -s -a optimal /dev/nvme22n1 mklabel GPT mkpart primary xfs 0% 100% name 1 'nvme23' mkfs.xfs /dev/nvme22n1p1 |
| --- | --- |

как обновить прошивку

Проблема встречается на серверах DELL.

Прошивка производится через iDRAC.

Недоступные карты не обновятся пока они недоступны. ¯\_(ツ)_/¯ Этот эффект представлен ниже:

[10:09:22 root@ds-gp-prod-sdw13 ~]# nvme list

Node         	SN               	Model                                	Namespace Usage                  	Format       	FW Rev

---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------

/dev/nvme0n1       	S3B1NA0JA01985 Dell Express Flash PM1725a 3.2TB AIC 	1       	3,20  TB /   3,20  TB	512   B +  0 B   1.1.2

/dev/nvme1n1       	S3B1NA0JA01986 Dell Express Flash PM1725a 3.2TB AIC 	1       	3,20  TB /   3,20  TB	512   B +  0 B   1.0.4

/dev/nvme2n1       	S3B1NA0JA02534 Dell Express Flash PM1725a 3.2TB AIC 	1       	3,20  TB /   3,20  TB	512   B +  0 B   1.0.4

/dev/nvme3n1       	S3B1NA0JA02568 Dell Express Flash PM1725a 3.2TB AIC 	1       	3,20  TB /   3,20  TB	512   B +  0 B   1.1.2

В этом случае требуется повторная прошивка.