[root@m1-db07-prod nrpe.d]# ntpq -nc pe

remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

==============================================================================

*10.219.12.7     194.190.168.1    2 u   31   64   37    2.900   -1.231   0.823

+172.20.16.193   194.190.168.1    2 u   29   64   37    2.029   -0.930   0.929

+172.20.16.194   172.25.0.17      3 u   30   64   37    1.887   -7.439   1.096

127.127.1.0     .LOCL.          10 l   28   64   37    0.000    0.000   0.000

[root@m1-db07-prod nrpe.d]#

#	Same command as “ntpq -nc pe”.

#	Command argument “-c” means to use “control message command”. And argument “pe” means “peers”.

[root@vm-vol-nag4-tst objects]# ntpq -p localhost

remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

==============================================================================

*172.20.16.192   91.194.227.33    3 u  967 1024  377    0.360   -0.676   0.312

-172.20.16.193   91.194.227.33    3 u  392 1024  377    0.826   -9.070  12.172

+172.20.16.194   91.194.227.32    3 u  641 1024  377    0.797    1.076   0.905

+172.20.16.197   91.194.227.32    3 u  730 1024  377    0.406   -0.920   0.492

-ds-mx01-lo0-1.t 172.20.16.192    4 u  597 1024  377    2.051   -8.263   1.410

-ds-mx02-lo0-1.t 172.20.16.192    4 u  153 1024  377    2.026  -31.406   0.476

[root@vm-vol-nag4-tst objects]#

[root@vm-vol-nag4-tst objects]# man ntpq

...

CONTROL MESSAGE COMMANDS

Association  IDs  are  used  to  identify  system, peer and clock variables. System variables are assigned an association ID of zero and system name space, while each association is assigned a nonzero association ID and peer namespace. Most control commands send a single mode-6 message to the server and expect a single response message. The exceptions  are  the peers command, which sends a series of messages, and the mreadlist and mreadvar commands, which iterate over a range of associations.

peers   Display a list of peers in the form [tally]remote refid st t when pool reach delay offset jitter

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| Variable | Description                                                                                |

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| [tally]  | single-character code indicating current value of the select field of the peer status word |

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| remote   | host name (or IP number) of peer                                                           |

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| refid    | association ID or kiss code                                                                |

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| st       | stratum                                                                                    |

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| t        | u: unicast, b: broadcast, l: local                                                         |

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| when     | sec/min/hr since last received packet                                                      |

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| poll     | poll interval (log2 s)                                                                     |

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| reach    | reach shift register (octal)                                                               |

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| delay    | roundtrip delay                                                                            |

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| offset   | offset                                                                                     |

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

| jitter   | jitter                                                                                     |

+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------+

[root@m1-dmp-ui01t ~]# ntpstat

synchronised to NTP server (172.20.16.193) at stratum 3

time correct to within 52 ms

polling server every 64 s

[root@m1-dmp-ui01t ~]#

To force synchronize time with one of ntp-server we should run follow commands.

1. service ntpd stop

2. ntpdate 10.219.12.7

3. service ntpd start

Показать с каким из серверов установлена связь.

ntpq -c pe

А вот что означает там страрут это вопрос. Похоже это мой стратум.

Посмотреть стратум (рекомендуется чтобы он был в районе 4 или 5)

ntpq -c rv | grep stratum

Смотрим какой стратум и всё прочее у выбранного для синхронизаци сервера.

ntpdate -q ntp.alaska.edu

See date and time from ntp server.

[root@monitoring2 ~]# ntpdate -q 10.219.12.7

server 10.219.12.7, stratum 2, offset -0.011608, delay 0.02863

21 Mar 16:55:27 ntpdate[14976]: adjust time server 10.219.12.7 offset -0.011608 sec

See verbose output.

[root@monitoring2 ~]# ntpdate -vq 10.219.12.7

21 Mar 16:56:34 ntpdate[15031]: ntpdate 4.2.2p1@1.1570-o Sat Dec 19 00:58:17 UTC 2009 (1)

server 10.219.12.7, stratum 2, offset -0.011354, delay 0.03012

21 Mar 16:56:34 ntpdate[15031]: adjust time server 10.219.12.7 offset -0.011354 sec

See debug and verbose output.

[root@monitoring2 ~]# ntpdate -dvq 10.219.12.7

21 Mar 16:57:05 ntpdate[15045]: ntpdate 4.2.2p1@1.1570-o Sat Dec 19 00:58:17 UTC 2009 (1)

Looking for host 10.219.12.7 and service ntp

host found : dc-fw01-lo0.tcsbank.ru

transmit(10.219.12.7)

receive(10.219.12.7)

transmit(10.219.12.7)

receive(10.219.12.7)

transmit(10.219.12.7)

receive(10.219.12.7)

transmit(10.219.12.7)

receive(10.219.12.7)

transmit(10.219.12.7)

server 10.219.12.7, port 123

stratum 2, precision -18, leap 00, trust 000

refid [10.219.12.7], delay 0.02951, dispersion 0.00009

transmitted 4, in filter 4

reference time:    d6d6b534.21c6477b  Fri, Mar 21 2014 16:55:16.131

originate timestamp: d6d6b5a1.3aac84b6  Fri, Mar 21 2014 16:57:05.229

transmit timestamp:  d6d6b5a1.3cfbb949  Fri, Mar 21 2014 16:57:05.238

filter delay:  0.03052  0.02956  0.02951  0.02957

0.00000  0.00000  0.00000  0.00000

filter offset: -0.01063 -0.01113 -0.01104 -0.01104

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

delay 0.02951, dispersion 0.00009

offset -0.011045

21 Mar 16:57:05 ntpdate[15045]: adjust time server 10.219.12.7 offset -0.011045 sec

[root@monitoring2 ~]#

Debug серврера синхронизации.

ntpdate -d ntp.alaska.edu

ntpdc is used to query the ntpd daemon about its current state and to request changes in that state.

[root@monitoring2 ~]# ntpdc -nc sysinfo

system peer:          172.20.16.193

system peer mode:     client

leap indicator:       00

stratum:              3

precision:            -20

root distance:        0.00444 s

root dispersion:      0.08080 s

reference ID:         [172.20.16.193]

reference time:       d6d6b45d.d5686ec1  Fri, Mar 21 2014 16:51:41.833

system flags:         auth monitor ntp kernel stats

jitter:               0.012939 s

stability:            0.000 ppm

broadcastdelay:       0.003998 s

authdelay:            0.000000 s

[root@monitoring2 ~]#

Для centos

yum -y install ntpd

Здесь можно подправить адреса ntp-серверов и задать ограничения - каким сетям будет он доступен

vim /etc/ntp.conf

Это строчки, например вида

restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0

Синхронизировать наш ntpd сервер с ntp-сервером в интернете.

ntpdate pool.ntp.org

http://lintut.com/how-to-verify-ntp-setup-is-working-properly-in-linux-or-unix-server/

# How To Verify Ntp Setup Is Working Properly In Linux Or UNIX Server?

Posted by: rasho in Linux 12/04/2013	0 35 Views

Earlier I worte an article about installing NTP (Network Time Protocol) on your linux box. This article is all about verifying that your NTP setup is working properly. Normally I use some monitoring tool like nagios to monitor NTP status and alert me if time on my server goes out of sync. However, if you wish to do it manually here are the command.

There are two commands that can help you find ntp current state quickly and reliably.

ntpq – standard NTP query program

ntpstat – show network time synchronisation status

Lets run it on an unsynced box and see what happens. I have just installed ntpd on this server, initially it will take a min or two to sink to the peer server. So just after the installation the output will look like this. Please note that this is the same state which you will find in case your ntp daemon has stopped working or is not working properly.

- # ntpstat

- unsynchronised

- time server re-starting

- polling server every 64 s

- # ntpq -c peers

- remote refid st t when poll reach delay offset jitter

- ======================================================================

- hamilton-nat.nu .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.001

- ns2.telecom.lt .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.001

- fidji.daupheus. .INIT. 16 u - 64 0 0.000 0.000 0.001

The third column st stands for stratum.

The lower the number, the closer your box is to the time source.

If the Stratum is 16, it normally indicates that your linux server could not reach any of the time peers defined in your ntp.conf file and thus is not synchronized.

If you see a star (*) against the name of a time server, your time is being synchronised properly. The output shown above is for an unsynchronized machine, below one shows a synced machine.

- # ntpq -c peers or ntpq -p

- remote refid st t when poll reach delay offset jitter

- =====================================================================

- +hamilton-nat.nu 10.220.3.5 2 u 57 64 377 184.987 -81.848 42.169

- *ns2.telecom.lt 212.59.3.3 2 u 49 64 377 234.048 -92.309 43.699

- +fidji.daupheus. 88.191.80.53 3 u 57 64 377 171.628 -85.398 39.625

If you so wish you can force a sync manually, when you have installed ntp and do not wish to wait for the time it takes to sync or your ntp has gone out of sync, use ntpdate.

- yum install ntpdate

- /etc/init.d/ntp stop

- ntpdate -u 10.220.3.5

- /etc/init.d/ntp start

https://wiki.archlinux.org/index.php/Network_Time_Protocol_daemon_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)

Network Time Protocol daemon (Русский)

Эта статья описывает, как установить и настроить NTPd (Network Time Protocol daemon), наиболее распространенный способ синхронизации часов в системе GNU/Linux с серверами в сети Интернет при помощи NTP. Если все настроено правильно, Ваш компьютер тоже может выступать в роли сервера синхронизации времени.

Contents [hide]

1 Установка

2 Настройка

3 Запуск демона

3.1 Запуск ntpd

3.2 NetworkManager

3.3 Использование не root-пользователем

4 Синхронизация часов без запуска демона

5 Альтернативы

6 См. также

7 Внешние источники

Установка

Пакет ntp доступен в репозитории [extra]:

# pacman -S ntp

Настройка

Самая первая строка в вашем файле /etc/ntp.conf определяет серверы, с которыми планируется синхронизироваться. NTP использует иерархическую систему «часовых уровней». Уровень 1 синхронизован с высокоточными часами, например, с системой GPS, ГЛОНАСС (Единая Государственная шкала времени РФ) или атомным эталоном времени. Уровень 2 синхронизируется с одной из машин уровня 1, и так далее.

Однако следует учитывать, что уровни не всегда являются показателями точности. Обычно для синхронизации пользовательских машин используются серверы третьего уровня. Если Вы не знаете серверов NTP в Вашем регионе, используйте pool.ntp.org и выберите сервер в Вашем регионе. Например,

server 0.it.pool.ntp.org iburst

server 1.it.pool.ntp.org iburst

server 2.it.pool.ntp.org iburst

server 3.it.pool.ntp.org iburst

Опция 'iburst' рекомендуется, с ее помощью посылается шквал пакетов, если не удается установить соединение с сервером с первого раза. Напротив, опцию 'burst' не используйте никогда без особого разрешения, так как Вы можете попасть в "черный список".

При настройке своего NTP сервера, нужно добавить localhost в список серверов, так как в случае потери соединения с сетью Интернет, сервер продолжит синхрозировать время в сети. Для этого добавьте localhost как сервер десятого уровня при помощи команды fudge, чтобы синхронизация не происходила, пока соединение с Интернет доступно:

server 127.127.1.0

fudge  127.127.1.0 stratum 10

Затем, определите правила, по которым к Вашему серверу смогут подключаться клиенты (localhost - это тоже клиент) при помощи команды restrict. Также добавьте в файл конфигурации:

restrict default nomodify nopeer

Эти настройки не позволят пользователям изменять что-либо. Можете также добавить следующие опции:

restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

Теперь нужно указать ntpd, какие подключения к Вашему серверу разрешены; если Вы не конфигурируете сервер NTP, следующей строки будет достаточно:

restrict 127.0.0.1

В противном случае, можно добавить больше клиентов:

restrict 1.2.3.4 nomodify

restrict 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

Эти строки укажут ntpd, что адресам 1.2.3.4, а также всем адресам подсети 192.168.0.0/24 позволено синхронизировать время с Вашим сервером, но не позволено ничего изменять.

Если Вы желаете принудительно определить адреса по протоколу IPv6, напишите -6 перед IP-адресом или именем хоста (-4 принудительно устанавливает протокол IPv4), например:

restrict -6 default nomodify nopeer

restrict -6 ::1    # ::1 - это 127.0.0.1 в шестой версии протокола IP

Наконец, установите файл-буфер (в котором будет находиться погрешность часов системы) и журнал (лог):

driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

logfile /var/log/ntp.log

Примерная конфигурация выглядит так:

/etc/ntp.conf

server 0.it.pool.ntp.org iburst

server 1.it.pool.ntp.org iburst

server 2.it.pool.ntp.org iburst

server 3.it.pool.ntp.org iburst

restrict default nomodify nopeer

restrict 127.0.0.1

driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

logfile /var/log/ntp.log

Вообще, журнал (лог) устанавливать необязательно, но рекомендуется для того, чтобы знать, какие изменения проводит ntpd.

В заключении, никогда не забывайте читать man: man ntp.conf. Это ответит на многие Ваши вопросы. Также можно посмотреть man {ntpd|ntp_auth|ntp_mon|ntp_acc|ntp_clock|ntp_misc}).

Запуск демона

Запуск ntpd

Если Вы используете sysvinit:

# /etc/rc.d/ntpd start

Поместите ntpd в массив DAEMONS в файле /etc/rc.conf, чтобы он загружался при старте системы:

/etc/rc.conf

...

DAEMONS=(... ntpd ...)

Если Вы используете systemd:

systemctl start ntpd

Для загрузки при старте системы

systemctl enable ntpd

NetworkManager

ntpd можно включать/выключать вместе со стартом сетевого соединения с помощью networkmanager-dispatcher-ntpd:

# pacman -S networkmanager-dispatcher-ntpd

Использование не root-пользователем

Если программа скомпилирована с флагом --enable-linux-caps, ntpd может запустить не root-пользователь (стандартный пакет в Arch Linux имеет эту опцию).

Note: Перед тем, как выполнять следующие действия, убедитесь, что файл /var/lib/ntp/ntp.drift существует.

Создайте группу ntp и пользователя ntp:

# groupadd ntp

# useradd -r -d /var/lib/ntp -g ntp -s /bin/false ntp

Смените владельца директории ntp на пользователя ntp:

# chown -R ntp:ntp /var/lib/ntp

Отредактируйте /etc/conf.d/ntp-client.conf и измените

NTPD_ARGS="-g"

на

NTPD_ARGS="-g -u ntp:ntp"

Наконец, перезапустите демона:

# /etc/rc.d/ntpd restart

Синхронизация часов без запуска демона

Если Вы просто хотите синхронизировать часы без запуска демона ntpd, добавьте в файл /etc/rc.local следующее:

ntpd -qg &

Note:

Если Вы хотите использовать этот метод, убедитесь, что на момент обработки файла rc.local сетевое соединение уже установлено (например, Вам не следует запускать демон для подключения к сети Интернет в фоновом режиме (знак "@" перед демоном) в файле /etc/rc.conf)

Аппаратные часы автоматически подстраиваются по часам системы каждый раз, когда Вы выключаете компьютер, через команду в файле /etc/rc.shutdown

Warning:

Использование этого метода весьма не рекомендуется для серверов, да и для обычных компьютеров, которым приходится работать по 2-3 дня, так как время синхронизируется только один раз при старте системы.

Запуск "ntpd -qg" через событие планировщика задач cron вообще нужно избегать, если Вы не знаете, к чему приведет мгновенное изменение времени во время работы Ваших программ.

http://habrahabr.ru/post/79629/

# Делаем собственный NTP-сервер Stratum-1

Системное администрирование*

На написание этой заметки меня натолкнул хабраюзер BarsMonster со своим топиком «О точном времени».

В своей статье он призывал хабраюзеров «Давать больше Stratum-1 серверов», но не сказал как (:

#### Выбор источника точного времени

Я проделывал эту работу примерно три года назад, когда в сети информации по этой теме было гораздо меньше. Основным источником моих познаний была документация из пакета ntp-doc (/usr/share/doc/ntp-doc/html/refclock.html), также её можно найти в сети.

Само название Stratum-1 означает, что наш NTP-сервер непосредственно подключен к источнику точного времени.

Давайте посмотрим какие у нас есть варианты этих источников:

- Радиостанции точного времени

- Ничего сложного, берём подходящую частоту из справочника, паяем приёмник и преобразователь в удобный для компьютера интерфейс. ^_^

- Я забросил этот вариант, т.к. напротив моей старой работы стояло здание то ли ФАПСИ, то ли ещё какой-то службы, в общем эфир был довольно зашумлён (-:

- Телефон GSM или CDMA

- Как-то я им не доверяю, хотя не самый плохой вариант.

- Приёмник GPS или ГЛОНАСС

- Этот вариант мне показался самым реальным.

#### Подключаем

Приёмник ГЛОНАСС тогда было сложно достать, поэтому я пошел в магазин и купил GPS-приёмник с RS232-м интерфейсом и внешней антенной. Антенну прилепил на металлический подоконник за окном, а приёмник соответственно подключил к COM-порту одного из серверов.

Первым делом нам нужно убедиться что приёмник «видит» спутники. Мой, например, в этом случае начинает весело подмигивать светодиодом.

Более универсальный способ — посмотреть что он отдаёт в COM-порт:

cat /dev/ttyS0

Тут мы должны увидеть дамп протокола NMEA.

#### Настраиваем

Для работы ntpd нам нужно сделать символические ссылки:

/dev/gps0 -> /dev/ttyS0

Если вы используете udev, то полезно будет создать правило /etc/udev/rules.d/10-gps.rules следующего содержания:

KERNEL==«ttyS0», NAME="%k", SYMLINK+=«gps0», MODE=«0660», GROUP=«uucp»

Модифицируем ntp.conf:

# Local Clock — если теряем спутники, то снижаем stratum до 10

server 127.127.1.0

fudge 127.127.1.0 stratum 10

# NMEA GPS driver

server 127.127.20.0 prefer

driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift

restrict default nomodify notrust # Отдаём время всем

restrict 127.0.0.1 # Разрешаем себе всё

disable auth

logfile /var/log/ntp/messages

В строке server 127.127.20.0 число 20 — это ответ на «главный вопрос жизни, вселенной и вообще» номер соответствующего драйвера источника точного времени.

Перезапускаем NTPD и смотрим статус. Должно быть что-то подобное:

ntpq -p

remote refid st t when poll reach delay offset jitter

==============================================================================

LOCAL(0) LOCAL(0) 10 l 52 64 377 0.000 0.000 0.002

*GPS_NMEA(0) .GPS. 0 l 15 64 377 0.000 -0.018 0.004

Всё, сервер можно пиарить регистрировать в списке stratum-1 серверов.

Надеюсь эта статья поможет увеличить количество хороших NTP-серверов в рунете (-;

[Важный UPD]

Мне тут человек постучался в IM, у него нет аккаунта на Хабре, просил меня прояснить ситуацию с переходниками COM-USB. Цитирую:

brn:

Так вот, так как в приёмниках часто один из служебных пинов COM разъёма заведён на 1PPS сигнал, который обозначает начало очередной секунды, в случае USB этот сигнал будет потерян

А, так сигнал NMEA без PPS даёт точность порядка 50-100 миллисекунд, а для сервера точного времени это неприемлимо

Это как раз проясняет почему у меня был такой разбег с коллегой из Новосибирска — мой приёмник PPS не поддерживал.

Чтобы использовать PPS, нужно в конфиг ntp заменить NMEA на PPS:

# PPS driver

server 127.127.22.0 prefer

enable pps

[UPD2]

Встречаем нового хабраколлегу brn!

Он уже успел написать топик про NMEA.

Похожие публикации

Сервер HP ProLiant DL360 Gen9 — обзор, тест и перспективы вчера в 00:20

The FLIR One: что умеет тепловизор для телефона? 2 октября в 20:16

Переход от приближенного решения к точному: задача о разбиении квадрата на 50 подобных остроугольных треугольников 25 сентября в 12:25

Мы вынуждены повысить цены на НОВЫЕ заказы серверов почти в 2 раза из-за изменений условий в Дата-Центрах партнеров 23 сентября в 19:27

Новое поколение серверов x86 от IBM 23 сентября в 13:00

Почему я жду смартфонов на Android One 17 сентября в 17:32

Оптимизация трафика для веб-серверов Apache и Nginx 8 сентября в 19:58

Cubietruck. Дорожный мини сервер. Часть 3 2 сентября в 18:56

Сервер очень точного времени stratum 1 на Garmin GPS 13 октября 2011 в 14:01

В какое время суток Вы производите обновление ПО на серверах 17 декабря 2008 в 03:09

Комментарии (35)

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

+1 gibson_dev,29 декабря 2009 в 15:29#↵↑

Можно например такой RS-232 GPS GlobalSat BR-304

webpanel.ru/GlobalSat-BR-304-GPS-Receiver-RS-232.aspx

GPS-мышка на базе чипсета EverMore

во влагозащищенном корпусе с интерфейсом RS-232 и внешней антенной

+1 unicast,29 декабря 2009 в 17:20#↵↑

Конкретно у меня GPS Haicom HI-303CF, а так, почти все старые Garmin подойдут.

Думаю гугл GPS + RS232 должен помочь.

0 timothyz,19 июня 2012 в 10:33#↵↑

Я использовал Garmin GPS 18x LVC. Разница LVC от PC и USB в том, что в LVC выведен PPS.

Плюсы: Относительно дешевый. Простота подключения (честные уровни RS-232).

Минусы: Большой jitter (~100 мс), если использовать только NMEA без PSS. Нет возможности принудительно зафиксировать координаты — это полезно в случае плохой видимости спутников — с зафиксированными координатами приемник теоретически может отдавать точное время и при видимости только одного спутника.

0 gibson_dev,29 декабря 2009 в 15:24#

Можно например такой RS-232 GPS GlobalSat BR-304

webpanel.ru/GlobalSat-BR-304-GPS-Receiver-RS-232.aspx

0 gag_fenix,29 декабря 2009 в 17:04#

Забавно: GPS-приемник, который всю жизнь работает на одном месте :)

+4 BarsMonster,29 декабря 2009 в 17:14#↵↑

И таких приемников много ) На всех WiMax/CDMA базовых станциях по одному :-)

0 jerom,29 декабря 2009 в 23:23#↵↑

Есть ещё один тип приёмников, который всегда на одном месте — приёмники, накапливающие поправки. Позволяют получать координаты с сантиметровой точностью.

Метода такая: пишите лог несколько часов, потом скачиваете со стационарного приёмника лог за это же время и обрабатываете.

0 expolit, 4 января 2010 в 02:07#↵↑

Давно кружится идея такая, даёшь пару приёмников и вот тебе точность приёма в несколько сантиметров!

0 Mad_Fish,29 декабря 2009 в 17:07#

Сейчас COM-порта обычно уже нет в компьютерах. Как это можно сделать с другими вариантами подключения?

+1 BarsMonster,29 декабря 2009 в 17:13#↵↑

USB<>COM адаптер

PCI<>COM адаптор

Bluetooth<>GPS, Bluetooth — используется в GPS как COM порт на расстоянии, но в Linux не знаю как это настраивается.

0 Elvis_the_King,29 декабря 2009 в 17:18#↵↑

Настраивается вполне несложно, в убунтах может быть даже через гуй.

Кстати сейчас полно приемников которые ловят в помещении, в нескольких метрах от окон. Это практически любой приемник на чипсете MTK или SIRF 3.

+1 tangro,29 декабря 2009 в 19:01#↵↑

Все это (в особенности блютус) даст большие и, самое главное, непредсказуемые задержки во времени. В обычных прогах на десятки или даже сотни милисекунд можно было бы забить, но мы же боремся за точность.

+1 BarsMonster,29 декабря 2009 в 19:03#↵↑

Чертовски согласен.

Разве что PCI<>COM дает нормальные задержки, там обычный аппаратный контроллер распаян.

0 gag_fenix,29 декабря 2009 в 17:21#↵↑

www.dealextreme.com/details.dx/sku.707

0 unicast,29 декабря 2009 в 17:25#↵↑

Мне кажется, что современные GPS-приёмники с USB должны иметь вменяемую поддержку в Linux.

Я тоже свой сначала взял «на попробовать», а потом купил.

+2 unicast,29 декабря 2009 в 17:28#

Кстати, коллега в Новосибирске поднял аналогичный сервер и мы по внутренней сети добавили друг-друга в конфиги NTP. Был небольшой разбег, порядка 30-60ms. Выяснить почему, не успел — уволился.

0 toshnya,29 декабря 2009 в 17:49#

На сайте gpsd пишут следующее:

Note that deriving time from messages received from the GPS is not as accurate as you might expect. Messages are often delayed in the receiver and on the link by several hundred milliseconds, and this delay is not constant.

Что в переводе примерно означает: Учтите, что время доставки сообщения от GPS не так точно, как можно ожидать. Сообщение часто задерживается в устройстве и в канале передачи на несколько сотен миллисекунд, причем это время не постоянно. (далее говорится, что существуют методы частичной коррекции для некоторых типов устройств)

В связи с чем у меня возник вопрос: Существует ли стандарт точности определения времени для серверов Stratum 1, или достаточно оснастить сервер устройством определения времени?

+1 unicast,29 декабря 2009 в 18:00#↵↑

Добавил апдейт про это.

0 locust,29 декабря 2009 в 18:40#↵↑

Задержка в несколько сотен миллисекунд? Вы с ума сошли?

Если у Вас с приемником такая «потрясающая» точность то не стоит заморачиваться о построении системы. РС-232 не может вносить такой задержки.

ИМХО в gpsd просто страхуются и говорят, что мол, AS IS.

+1 unicast,29 декабря 2009 в 18:49#↵↑

Такая точность будет, если не использовать PPS. Тут дело не в RS-232, а в работе NMEA.

Берите приёмник с PPS и всё будет супер.

0 tangro,29 декабря 2009 в 19:03#↵↑

Ну ладно, а с PPS какая будет точность?

+2 BarsMonster,29 декабря 2009 в 19:04#↵↑

Наносекунды + точность интерфейса (RS-232)

0 locust,29 декабря 2009 в 21:10#↵↑

вот это уже подходит под решение.

0 tangro, 2 января 2010 в 02:55#↵↑

Наносекунды +\- точность интерфейса RS-232. Т.е. если мы работаем в 115200 б\с (один из самых распространенных стандартов), то мы не можем принимать сигнал с погрешностью меньшей 1\115200 = около 0.01 милисекунды. Что в 1000 раз больше наносекунды.

0 BarsMonster, 2 января 2010 в 09:11#↵↑

Э нет ) Вы упускаете самую суть PPS :-)

Точно в момент начала новой секунды устанавливается служебный сигнал на COM-порте, и его можно прочитать мгновенно, если сможете :-)

–1 Nebonum,29 декабря 2009 в 20:29#

Хм… Вы уверены, что при использовании GPS получается точное время? Выше пишут, что даже bluetooth вносит определенную задержку.

Атомные часы находятся на спутнике. Сколько времени нужно радиосигналу чтобы достигнуть земли? И даже эта цифра не будет постоянной, ведь разные спутники находятся на разном удалении от приемника.

+1 BarsMonster,29 декабря 2009 в 20:44#↵↑

Ясен хрен задержки от распространения сигнала учитываются (т.к. на их основе и лежит принцип определения координат), время точное с точностью до наносекунд.

Про BlueTooth все согласны, тут речь идет о приемнике через железный COM-порт.

+2 locust,29 декабря 2009 в 21:21#↵↑

Не знаю, как кто, но я уверен, что с использованием GPS можно узнать точное время. Прикладным доводом этого является то, что в оборудовании Oscilloquartz и Symmetricom (стратум-0, рубидий, цезий, редко водородный мазер) есть входы для подключения антен GPS. Тоесть эта дэвайсина может работать как на внутреннем источнике, так и на внешних, а еще лучше — усредняя и то и другое.

Для решения проблем с задержкой распространения используют 2 частоты а также сам алгоритм использует очень много эфемеридных (прогнозируемых) данных, что позволяет предугадывать задержку в реальном времени.

0 naum,30 декабря 2009 в 01:11#↵↑

Извините, но я сомневаюсь, что стоит усреднять данные внутреннего источника (уровня перечисленных) и внешнего (gps), т.к. преимущество сомнительно и велика вероятность падения точности. Дублирование (резервное) не помешает точно. В остальном целиком согласен с вами.

0 ZloCm,29 декабря 2009 в 22:31#↵↑

Именно для этого существуют специализированные приёмники, например от кампании Trimble, поглядеть можно здесь www.trimble.com/timing/ (как раз они и стоят на CDMA станциях), а не те, что в виде мышей и т.п. продают. Ещё вроде эти приёмники (но может и не все) отличаются от обычных поддержкой 2х частот GPS (обычные поддерживают одну).

0 scamp,29 декабря 2009 в 21:03#

unicast, а можно адрес твоего сервера?

хочу посмотреть ntpq -p

0 unicast,30 декабря 2009 в 09:19#↵↑

Мой сервер во внутренней сети одного государственного предприятия, именно за отсутствием интернетов возникла необходимость в собственном stratum-1.

И я там не работаю уже.

0 z123,30 декабря 2009 в 11:53#

а ком-порт не будет узким местом в системе?

для передачи одного байта на скорости 115200 потребуется время порядка 0.1мс, в конечном счёте это выльется в какую-то разницу между точным временем и временем сервера. не ясно, может ли такой сервер считаться stratum-1…

0 unicast,30 декабря 2009 в 12:02#↵↑

Уже тут обсуждаем.

From: Kirilochkin Andrey Viktorovich

Sent: Tuesday, July 18, 2017 6:56 PM

To: Varakuta Sergey <s.varakuta@tinkoff.ru>; ext.akurtakov <aek@fw-t.ru>; Arshinichenko Evgeniy Ilich <e.arshinichenko@tinkoff.ru>; ext.mtsarev <mtsarev@fw-t.ru>; oradba <oradba@tinkoff.ru>

Cc: ext.msysoev <m_sysoev@pt-t.ru>; Glaz Aleksandr <a.glaz@tinkoff.ru>; Alter Aleksandr <a.alter@tinkoff.ru>; Druzhkov Andrey Vladimirovich <a.druzhkov@tinkoff.ru>; cloud-ops <cloud-ops@tinkoff.ru>; unix-admins <unix-admins@tinkoff.ru>

Subject: Re: Установка патчей

Ps:

Это системная таймзона, какая таймзона выставлена в БД – не знаю.

Для смены системной таймзоны необходимо выполнить следующее.

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

yum install -y ntp

timedatectl set-ntp yes

ntpdate ntp01.tcsbank.ru

systemctl enable ntpd

From: Derzhaev Alexander

Sent: Tuesday, March 19, 2019 6:08 PM

To: Gnitiev Viktor <v.gnitiev@tinkoff.ru>; Terentev Aleksey <a.terentyev@tinkoff.ru>; unix-admins <unix-admins@tinkoff.ru>

Subject: RE: Особенность работы NTP-клиентов

Это два наших  внешних роутера.

Добавим роутеров, добавим и в ntp

From: Gnitiev Viktor

Sent: Tuesday, March 19, 2019 6:06 PM

To: Terentev Aleksey <a.terentyev@tinkoff.ru>; unix-admins <unix-admins@tinkoff.ru>; Derzhaev Alexander <a.derzhaev@tinkoff.ru>

Subject: RE: Особенность работы NTP-клиентов

«А как это делать ?»

- как вариант, завести в Нагиос проверки.

Резолвить ntp01 … ntp06.tcsbank.ru . Если конечный IP меняется, - алерт.

Меня другое больше настораживает.

Наши шесть имен в итоге сходятся к двум: 91.194.227.32 , 91.194.227.33

Не мало ли? (тем более, в одной подсети)

Виктор Гнитиёв

Старший системный администратор

Тел.: +7 495 648-10-00, доб. 2065

From: Terentev Aleksey

Sent: Tuesday, March 19, 2019 5:48 PM

To: Gnitiev Viktor <v.gnitiev@tinkoff.ru>; unix-admins <unix-admins@tinkoff.ru>; Derzhaev Alexander <a.derzhaev@tinkoff.ru>

Subject: RE: Особенность работы NTP-клиентов

А как это делать ?

А главное – зачем ?

Мы же специально сделали такие имена ntp01 … ntp06.tcsbank.ru , чтобы можно было сделать CNAME-ы .

И те, кто держит NTP-сервера должны своевременно менять днс.

Саша Д. , как считаешь ?

Правильней менять в одном месте (ДНС), чем на тысячах серверов.

From: Gnitiev Viktor

Sent: Tuesday, March 19, 2019 5:39 PM

To: unix-admins <unix-admins@tinkoff.ru>

Subject: Особенность работы NTP-клиентов

Коллеги,

Открылась подробность работы NTP, которая однажды может быть критичной.

Дело в том, что NTP-клиент (точно подтверждается на Unix) резолвит имена NTP-серверов лишь при старте.

Убедиться можно так:

- зайти на «старую» машину (которую давно не ребутали),

- набрать команду: ntpq -p localhost

[root@ds-maillog01]# ntpq -p localhost

remote           refid  	st t when poll reach   delay   offset  jitter

==============================================================================

*of-c1-lo0.tcsba 91.194.227.33	3 u  758 1024  377	0.853   -1.040   0.151

xdc-c1-lo0.tcsba 91.194.227.33	3 u  573 1024  377	1.194  -232.30   6.398

+dc-c2-lo0.tcsba 91.194.227.32	3 u  598 1024  357	1.265   -0.032   1.889

+of-c2-lo0.tcsba 91.194.227.33	3 u  377 1024  377	0.816   -0.623   0.865

-ds-mx01-lo0-1.t 172.20.16.192	4 u  937 1024  377	1.188   21.891   5.859

-ds-mx02-lo0-1.t 172.20.16.192	4 u  289 1024  377	1.732   10.916  16.268

Все эти сервера при старте имели имена ntp01 … ntp06.tcsbank.ru

Однако последние два сервера  (содержащие mx внутри имен) уже не верны.

И если сделаете рестарт ntpd, они заменяться на правильные:

[root@ds-dbmail01 ~]# ntpq -p localhost

remote           refid  	st t when poll reach   delay   offset  jitter

==============================================================================

-of-c1-lo0.tcsba 91.194.227.33	3 u  634 1024  377	0.825    0.753   0.120

xdc-c1-lo0.tcsba 91.194.227.33	3 u  833 1024  377	1.418  -250.98   2.391

+dc-c2-lo0.tcsba 91.194.227.32	3 u  538 1024  377	1.220   -0.345   0.921

*ds-nx1-lo0.tcsb 91.194.227.33	3 u  383 1024  377    0.750	0.079   0.239

+ds-nx2-lo0.tcsb 91.194.227.33	3 u  861 1024  377    0.795	0.136   0.514

-of-c2-lo0.tcsba 91.194.227.33	3 u  697 1024  377	0.869    2.664   0.966

Соответственно, следите за изменениями NTP-инфраструктуры (от сетевиков).

И наверное, рестартуйте ntpd повсеместно (и  сейчас запланируйте и потом, как только что-то изменится).

Второй сервер (с высоким смещением) – сетевики обещают, что выправится сам.

С уважением,

Виктор Гнитиёв

Старший системный администратор

https://www.linuxtechi.com/sync-time-in-linux-server-using-chrony/

# How to Sync Time in Linux Server using Chrony

by Pradeep Kumar · Updated February 2, 2020

Time plays an important role in Linux servers specially when they are used in banking, stock markets and other financial sectors. If we want all our Linux servers should have the correct time, then we must configure some NTP client which will fetch correct time always from remote NTP Servers and if needed makes the required adjustments for syncing the time.

In this article we will demonstrate how we can sync time with NTP servers in Linux Server using Chrony (NTP Client).

#### Install Chrony on CentOS / RHEL / Fedora System

To Install Chrony on  CentOS, RHEL and Fedora System, execute the following yum or dnf command

~]# yum install chrony -y

Or

~]# dnf install chrony -y

#### Install Chrony on Debian / Ubuntu System

To install Chrony on Debian and Ubuntu Systems, run the following apt command,

~]$ sudo apt install chrony -y

Once the chrony is installed on Linux server then it offers two programs,

- chronyc : It is command line interface of chrony

- chronyd : It is daemon for chrony which start and enable chrony service across the reboot.

#### Configuration File of Chrony

Configuration file for Chrony is “/etc/chrony.conf” , sample chrony.conf file is listed below,

~]# cat  /etc/chrony.conf

Where:

- pool 0.europe.pool.ntp.org iburst is the remote NTP server from where chrony will fetch the time.

- driftfile /var/lib/chrony/drift is the drift file which contains drift data

- makestep 1.0 3 is the parameter which will step system clock (speedup or slow down) if adjustment is larger than 1 second but only for first 3 clock updates

- keyfile /etc/chrony.keys as the name suggest this file contains keys for NTP authentication.

- logdir /var/log/chrony , it is the log file which logs of Chrony.

#### Testing Chrony

Just like ntpdate command in NTP distribution, we can use chronyd to sync time of our Linux server with remote NTP server manually,

Syntax: # chronyd -q ‘server {ntp_server_name} iburst’

Example:

~]# chronyd -q 'server 0.europe.pool.ntp.org iburst'

As we can see in above output, chrony has corrected the system time, before running the chronyd command system time was almost 2 hours behind from accurate time.

#### Start and Enabled Chronyd Service

Run the following commands to start and enable chronyd daemon so that it will be available across the reboots.

~]# systemctl start chronyd

~]# systemctl enable chronyd

Run the beneath command to verify the chronys service status

~]# systemctl enable chronyd

#### Verify and Track Chrony Synchronization

To verify whether your system’s time is synchronized using chrony, issue the following command,

[root@ceph-admin ~]# chronyc tracking

Reference ID	: 904C13DD (its.no-fun.de)

Stratum     	: 3

Ref time (UTC)  : Sun Jan 12 06:23:26 2020

System time 	: 0.000174314 seconds slow of NTP time

Last offset 	: -0.000199483 seconds

RMS offset  	: 0.000199483 seconds

Frequency   	: 0.301 ppm fast

Residual freq   : -40.403 ppm

Skew        	: 0.541 ppm

Root delay  	: 0.172664896 seconds

Root dispersion : 0.047364954 seconds

Update interval : 64.8 seconds

Leap status 	: Normal

[root@ceph-admin ~]#

Where:

- Reference ID is the ID and name of server to which your system’s time currently synced.

- Stratum , it indicates the number of hops away from the server with an attached reference clock we are.

#### Check Chrony Sources

To list information about the current time sources that the chronyd is using, run the following command,

~]# chronyc sources

To list more detailed information about sources then run the following command

~]# chronyc sources -v

#### Check Chrony Source Statistics

To list the information about drift speed and offset estimation of each source that the chronyd is using, run the following command

~]# chronyc sourcestats -v

#### Configure Chrony NTP Server

Let’s assume you want to configure your Linux Server as a Chrony NTP server for all internal systems. To accomplish this, we need to uncomment two lines from configuration file “/etc/chrony.conf”

- local stratum 10

- allow 192.168.0.0/16

Execute the following commands

~]# sed -i "s/#local stratum 10/local stratum 10/g" /etc/chrony.conf

~]# sed -i "s/#allow 192.168.0.0\/16/allow 192.168.0.0\/16/" /etc/chrony.conf

When we uncomment the line “local stratum 10″ then makes our Linux Server as chrony NTP server and continue to work normally even if it is disconnected from network. Whereas “allow 192.168.0.0/26” indicates that clients from this network is allowed to make connection to our Chrony NTP server for time syncing.

After making changes restart chrony service and track chrony

~]# systemctl restart chronyd ; watch chronyc tracking

Allow NTP Service in firewall using following command,

~]# firewall-cmd --add-service=ntp –permanent

~]# firewall-cmd --reload

That’s all from this article, I hope you get an idea how we can sync our linux system’s time with NTP server using chrony service and apart from this we have also learned how we can configure our own Chrony NTP server. Please do share your valuable feedback and comments.

#

#	20210216

#	Current chrony configuration.

#

root@m1-nexus02p:~/work/git/update_packages# egrep -v -e "^#|^$"  /etc/chrony/chrony.conf

server ntp01.tcsbank.ru iburst

server ntp02.tcsbank.ru iburst

server ntp03.tcsbank.ru iburst

server ntp04.tcsbank.ru iburst

server ntp05.tcsbank.ru iburst

server ntp06.tcsbank.ru iburst

stratumweight 0

driftfile /var/lib/chrony/chrony.drift

rtcsync

makestep 10 3

bindcmdaddress 127.0.0.1

bindcmdaddress ::1

keyfile /etc/chrony/chrony.keys

commandkey 1

generatecommandkey

noclientlog

logchange 0.5

logdir /var/log/chrony

root@m1-nexus02p:~/work/git/update_packages#

#

#	20200409

#	How to fix time for chrony.

#	I’m not sure - is this right or no. But it works.

#

root@ds-gpu-ml01:~# chronyc sourcestats

210 Number of sources = 17

Name/IP Address            NP  NR  Span  Frequency  Freq Skew  Offset  Std Dev

==============================================================================

pugot.canonical.com         0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

chilipepper.canonical.com   0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

golem.canonical.com         0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

alphyn.canonical.com        0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

golem.canonical.com         0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

chilipepper.canonical.com   0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

ntp.ix.ru                   0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

ntp2.aas.ru                 0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

ns1.ooonet.ru               0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

stratum2-1.ntp.led01.ru.>   0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

ns.aksinet.net              0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

host55.rax.ru               0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

tms04.deltatelesystems.ru   0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

2001:440:1880:5555::2       0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

2a03:90c0:b5::38            0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

2a03:aa00::136:50           0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

2a0b:6900:0:1::1d7          0   0     0     +0.000   2000.000     +0ns  4000ms

root@ds-gpu-ml01:~#

root@ds-gpu-ml01:~# vim /etc/chrony/chrony.conf

...

# About using servers from the NTP Pool Project in general see (LP: #104525).

# Approved by Ubuntu Technical Board on 2011-02-08.

# See http://www.pool.ntp.org/join.html for more information.

#pool ntp.ubuntu.com        iburst maxsources 4

#pool 0.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1

#pool 1.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 1

#pool 2.ubuntu.pool.ntp.org iburst maxsources 2

pool ntp01.tcsbank.ru iburst maxsources 2

pool ntp02.tcsbank.ru iburst maxsources 2

...

#

#	Or another example for CentOS 7.x.

#

[root@ds-mvno-kvm20p ~]# head /etc/chrony.conf

# Use public servers from the pool.ntp.org project.

# Please consider joining the pool (http://www.pool.ntp.org/join.html).

pool ntp01.tcsbank.ru iburst maxsources 2

pool ntp02.tcsbank.ru iburst maxsources 2

#server 0.centos.pool.ntp.org iburst

#server 1.centos.pool.ntp.org iburst

#server 2.centos.pool.ntp.org iburst

#server 3.centos.pool.ntp.org iburst

...

[root@ds-mvno-kvm20p ~]#

root@ds-gpu-ml01:~# systemctl restart chronyd

root@ds-gpu-ml01:~# chronyc sourcestats

210 Number of sources = 2

Name/IP Address            NP  NR  Span  Frequency  Freq Skew  Offset  Std Dev

==============================================================================

of-c1-lo0.tcsbank.ru        2   0     2     +0.000   2000.000  +1024ms  4000ms

dc-c1-lo0.tcsbank.ru        2   0     2     +0.000   2000.000  +1023ms  4000ms

root@ds-gpu-ml01:~#

root@ds-gpu-ml01:~# chronyc sourcestats

210 Number of sources = 2

Name/IP Address            NP  NR  Span  Frequency  Freq Skew  Offset  Std Dev

==============================================================================

of-c1-lo0.tcsbank.ru        7   5   200     -0.701      4.164    +91us    68us

dc-c1-lo0.tcsbank.ru        7   4   201     +0.179      1.019   -244us    33us

root@ds-gpu-ml01:~#

#	20210714

#	On server with Ubuntu 18.04 ntp check in nagios doesn't work.

#	*. Задача SD "Service: NTP Host: ds-gpu-ml10 Address: 10.217.102.10 State: CRITICAL" (https://forge.tcsbank.ru/case/5684250/info).

@Первичной поддержке.

Назначить задачу на бизнес-пользователей-владельцев сервера ds-gpu-ml10.

Прикладное ПО docker сломало доступ до подсети, где находятся ip-адреса ntp-сервера.

root@ds-gpu-ml10:~# /usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time -H ntp01.tcsbank.ru -w 0.7 -c 1

NTP CRITICAL: No response from NTP server

root@ds-gpu-ml10:~# host ntp01.tcsbank.ru

ntp01.tcsbank.ru is an alias for dc-c1-lo0.tcsbank.ru.

dc-c1-lo0.tcsbank.ru has address 172.20.16.193

root@ds-gpu-ml10:~#

root@ds-gpu-ml10:~# iptables -n -L -t nat | grep -ie "172.20.0.0/16"

MASQUERADE  all  --  172.20.0.0/16        0.0.0.0/0

root@ds-gpu-ml10:~#

#	Понял, что за пакет для ntp на сервере используется.

root@ds-gpu-ml10:~# systemctl status chrony

* chrony.service - chrony, an NTP client/server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Tue 2021-06-15 11:35:27 MSK; 4 weeks 0 days ago

Docs: man:chronyd(8)

man:chronyc(1)

man:chrony.conf(5)

Main PID: 361 (chronyd)

Tasks: 1 (limit: 11059)

CGroup: /system.slice/chrony.service

`-361 /usr/sbin/chronyd

Jul 05 12:41:44 ds-gpu-ml10 chronyd[361]: Selected source 172.20.16.194

Jul 08 14:41:10 ds-gpu-ml10 chronyd[361]: Selected source 172.20.16.193

Jul 08 16:24:05 ds-gpu-ml10 chronyd[361]: Selected source 172.20.16.194

Jul 09 05:57:46 ds-gpu-ml10 chronyd[361]: Selected source 172.20.16.205

Jul 09 08:15:11 ds-gpu-ml10 chronyd[361]: Selected source 172.20.16.194

Jul 10 15:02:48 ds-gpu-ml10 chronyd[361]: Selected source 172.20.16.193

Jul 10 16:37:48 ds-gpu-ml10 chronyd[361]: Selected source 172.20.16.194

Jul 10 18:08:18 ds-gpu-ml10 chronyd[361]: Selected source 172.20.16.193

Jul 10 21:14:05 ds-gpu-ml10 chronyd[361]: Selected source 172.20.16.194

Jul 12 18:13:46 ds-gpu-ml10 chronyd[361]: Can't synchronise: no selectable sources

root@ds-gpu-ml10:~#

#	Нашел команду, которая в nagios проверяет NTP.

root@ds-gpu-ml10:~# grep -irle "check_ntp_time" /etc/nagios

/etc/nagios/nrpe.d/check_ntp.cfg

root@ds-gpu-ml10:~# grep -ie "check_ntp_time" /etc/nagios/nrpe.d/check_ntp.cfg

command[check_ntp_time]=NTP_SERVER=$(/usr/sbin/ntpq -pn | grep ^'*' | cut -d" " -f1 | cut -d'*' -f2) && /usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time -H ${NTP_S

ERVER:-ntp01.tcsbank.ru} -w 0.7 -c 1

root@ds-gpu-ml10:~# NTP_SERVER=$(/usr/sbin/ntpq -pn | grep ^'*' | cut -d" " -f1 | cut -d'*' -f2) && /usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time -H ${NTP_SERVER:-ntp01.tcsbank.ru} -w 0.7 -c 1

-bash: /usr/sbin/ntpq: No such file or directory

NTP CRITICAL: No response from NTP server

root@ds-gpu-ml10:~#

#	Проверил, как настроены конфиг в nagios для исходного сервера.

#	Оказалось по хитрому.

[root@vd-nag4-tst-1 objects]# cat servers/gpu/ds-gpu-ml10.cfg

define host{

use                             linux-server

host_name                       ds-gpu-ml10

address                         10.217.102.10

contacts                        ml-platform-dev_email

contact_groups                  empty-group

notes_url                       https://wiki.tcsbank.ru/display/sd/$HOSTNAME$

notification_period           workhours

}

# all checks are moved in ../services/kolmogorov-global-service.cfg

[root@vd-nag4-tst-1 objects]#

[root@vd-nag4-tst-1 objects]# grep -ie "ntp" -A 5 -B 5 services/kolmogorov-global-service.cfg

#    host_name                       .*ds-gpu-ml[0-9][0-9]$

#    service_description             Check Zombie procs

#    check_command                   check_nrpe!check_zombie_procs

#}

define service{

use                             generic-service-ntp

host_name                       .*ds-gpu-ml[0-9][0-9]$

service_description             NTP

service_groups                  Clock offset - Service Group

contacts                        empty_contact

contact_groups                  linux-admins

check_command                   check_nrpe!check_ntp_time

}

define service{

use                             generic-service-partition-root

host_name                       .*ds-gpu-ml[0-9][0-9]$

service_description             MD RAID Status

[root@vd-nag4-tst-1 objects]#

#

#	Сходил на соседний сервер. Проверил, как на нём команда работает с учётом того, то где установлен chrony не установлен пакет с утилитой ntpq (а даже если и установлен, то не работает, потому, что она использует пакет ntpd, а он не может быть установлен и использован если используется chrony).

root@ds-gpu-ml09:~# cat /etc/os-release

NAME="Ubuntu"

VERSION="18.04.1 LTS (Bionic Beaver)"

...

root@ds-gpu-ml09:~#

root@ds-gpu-ml09:~# systemctl status chrony

● chrony.service - chrony, an NTP client/server

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Wed 2021-02-10 13:42:10 MSK; 5 months 1 days ago

Docs: man:chronyd(8)

man:chronyc(1)

man:chrony.conf(5)

Main PID: 2537 (chronyd)

Tasks: 1 (limit: 11059)

CGroup: /system.slice/chrony.service

└─2537 /usr/sbin/chronyd

Jul 13 11:56:20 ds-gpu-ml09 chronyd[2537]: Could not write to temporary driftfile /var/lib/chrony/drift.tmp

Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.

root@ds-gpu-ml09:~#

#	Не смотря на отсутствие ntpq, проверка преодолевает эту ошибку и срабатывает.

root@ds-gpu-ml09:~# NTP_SERVER=$(/usr/sbin/ntpq -pn | grep ^'*' | cut -d" " -f1 | cut -d'*' -f2) && /usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time -H ${NTP_SERVER:-ntp01.tcsbank.ru} -w 0.7 -c 1

-bash: /usr/sbin/ntpq: No such file or directory

NTP OK: Offset 0.001660615206 secs|offset=0.001661s;0.700000;1.000000;

root@ds-gpu-ml09:~#

root@ds-gpu-ml09:~# /usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time -H ${NTP_SERVER:-ntp01.tcsbank.ru} -w 0.7 -c 1

NTP OK: Offset 0.001689076424 secs|offset=0.001689s;0.700000;1.000000;

root@ds-gpu-ml09:~# echo ${NTP_SERVER:-ntp01.tcsbank.ru}

ntp01.tcsbank.ru

root@ds-gpu-ml09:~#

root@ds-gpu-ml09:~# dpkg -S /usr/sbin/ntpq

dpkg-query: no path found matching pattern /usr/sbin/ntpq

root@ds-gpu-ml09:~# ls -Alh /usr/sbin/ntpq

ls: cannot access '/usr/sbin/ntpq': No such file or directory

root@ds-gpu-ml09:~#

#	Проверил какому пакету принадлежит следующий использующийся в команде скрипт. Действительно есть аж целый пакет со скриптами для nagios в Ubuntu.

root@ds-gpu-ml09:~# dpkg -S /usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time

monitoring-plugins-basic: /usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time

root@ds-gpu-ml09:~#

root@ds-gpu-ml09:~# dpkg -s monitoring-plugins-basic

Package: monitoring-plugins-basic

Status: install ok installed

Priority: extra

Section: net

Installed-Size: 1872

Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>

Architecture: amd64

Source: monitoring-plugins

Version: 2.2-3ubuntu2

Replaces: nagios-plugins-basic (<< 1.5-4~)

Depends: iputils-ping, monitoring-plugins-common, procps, ucf, libc6 (>= 2.15), libssl1.1 (>= 1.1.0)

Recommends: libcap2-bin

Suggests: icinga | icinga2

Breaks: nagios-plugins-basic (<< 1.5-4~)

Description: Plugins for nagios compatible monitoring systems (basic)

Plugins for nagios compatible monitoring systems like Naemon and Icinga. It

contains the following plugins:

.

check_apt, check_by_ssh, check_clamd, check_cluster,

check_dhcp, check_disk, check_dummy, check_file_age,

check_ftp, check_host, check_http, check_icmp,

check_ide_smart, check_imap, check_ircd, check_jabber,

check_load, check_log, check_mrtg, check_mrtgtraf,

check_nagios, check_nntp, check_nntps, check_nt,

check_ntp, check_ntp_peer, check_ntp_time, check_nwstat,

check_overcr,  check_ping, check_pop, check_procs,

check_real, check_rta_multi, check_sensors, check_simap,

check_smtp, check_spop, check_ssh, check_ssmtp,

check_swap, check_tcp, check_time, check_udp,

check_ups, check_users

.

This package provides a basic set of plugins with minimal external

dependencies.  It is not likely to be useful by itself unless you are

using a remote "satellite" system (using nagios-nrpe-server, check_by_ssh or

nsca, for example).

Homepage: https://www.monitoring-plugins.org

Original-Maintainer: Debian Nagios Maintainer Group <pkg-nagios-devel@lists.alioth.debian.org>

root@ds-gpu-ml09:~#

root@ds-gpu-ml09:~# apt list --installed monitoring-plugins-basic

Listing... Done

monitoring-plugins-basic/bionic,now 2.2-3ubuntu2 amd64 [installed,upgradable to: 2.2-5]

root@ds-gpu-ml09:~#

#

#	С учётом, того, что даже если ntpq нет, проверка должна срабатывать, начал поиск причин не срабатывания проверки.

#

root@ds-gpu-ml10:~# NTP_SERVER=$(/usr/sbin/ntpq -pn | grep ^'*' | cut -d" " -f1 | cut -d'*' -f2) && /usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time -H ${NTP_SERVER:-ntp01.tcsbank.ru} -w 0.7 -c 1

-bash: /usr/sbin/ntpq: No such file or directory

NTP CRITICAL: No response from NTP server

root@ds-gpu-ml10:~# echo ${NTP_SERVER:-ntp01.tcsbank.ru}

ntp01.tcsbank.ru

root@ds-gpu-ml10:~# /usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time -H ntp01.tcsbank.ru -w 0.7 -c 1

NTP CRITICAL: No response from NTP server

root@ds-gpu-ml10:~#

#	Служба chrony вроде бы работает нормально - данные отдаёт.

root@ds-gpu-ml10:~# chronyc sourcestats

210 Number of sources = 4

Name/IP Address            NP  NR  Span  Frequency  Freq Skew  Offset  Std Dev

==============================================================================

dc-c1-lo0.tcsbank.ru        6   3   86m     +0.012      0.049  +1829us    26us

dc-c2-lo0.tcsbank.ru       10   7   77m     +0.000      0.026    +15us    24us

ds-nx1-lo0.tcsbank.ru       6   4   86m     +0.001      0.338   +178us   118us

ds-nx2-lo0.tcsbank.ru       6   3   86m     -0.047      0.098  -7630us    59us

root@ds-gpu-ml10:~#

root@ds-gpu-ml10:~# chronyc tracking

Reference ID    : AC1410C2 (dc-c2-lo0.tcsbank.ru)

Stratum         : 3

Ref time (UTC)  : Mon Jul 12 12:38:23 2021

System time     : 0.000000706 seconds slow of NTP time

Last offset     : -0.000003229 seconds

RMS offset      : 0.000073012 seconds

Frequency       : 8.993 ppm slow

Residual freq   : +0.000 ppm

Skew            : 0.024 ppm

Root delay      : 0.005895947 seconds

Root dispersion : 0.173235565 seconds

Update interval : 518.9 seconds

Leap status     : Normal

root@ds-gpu-ml10:~#

#	Сообразил, что возможная причина может быть в том, что docker ломает доступ к подсети, где находится ntp01.

root@ds-gpu-ml10:~# var1="$(date +%Y%m%d-%H%M).iptables.txt" ; iptables -n -L -t filter | tee -a /tmp/${var1} ; iptables -n -L -t nat | tee -a /tmp/${var1} ; iptables -n -L -t mangle | tee -a /tmp/${var1}

...

root@ds-gpu-ml10:~# grep -ie "172.20.0.0/16" /tmp/20210714-1154.iptables.txt

MASQUERADE  all  --  172.20.0.0/16        0.0.0.0/0

root@ds-gpu-ml10:~#

root@ds-gpu-ml10:~# iptables -n -L -t nat | grep -ie "172.20.0.0/16"

MASQUERADE  all  --  172.20.0.0/16        0.0.0.0/0

root@ds-gpu-ml10:~#

#	Так и оказалось. Docker своим nat'ом переписал доступ к подсети 172.20.0.0/16, где и живёт сервер ntp01.tcsbank.ru.

root@ds-gpu-ml10:~# /usr/lib/nagios/plugins/check_ntp_time -H ntp01.tcsbank.ru -w 0.7 -c 1

NTP CRITICAL: No response from NTP server

root@ds-gpu-ml10:~# host ntp01.tcsbank.ru

ntp01.tcsbank.ru is an alias for dc-c1-lo0.tcsbank.ru.

dc-c1-lo0.tcsbank.ru has address 172.20.16.193

root@ds-gpu-ml10:~#

#	Here only to see, that docker exists and have its networks.

root@ds-gpu-ml10:~# /usr/bin/docker network ls

NETWORK ID          NAME                      DRIVER              SCOPE

d319b970673d        airflow_default           bridge              local

7bb8efb4783d        bridge                    bridge              local

e970022a50b8        chatbot_airflow_default   bridge              local

e0fc4c97d8c4        chatbot_default           bridge              local

7d8d48493131        host                      host                local

2d946046cc20        none                      null                local

root@ds-gpu-ml10:~#

#

#	20200429

#	On this server with Ubuntu 14.04 ntp does not work.

#

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt# chronyc sourcestats

210 Number of sources = 6

Name/IP Address            NP  NR  Span  Frequency  Freq Skew  Offset  Std Dev

==============================================================================

of-c1-lo0.tcsbank.ru        0   0     0      0.000   2000.000     +0ns  4000ms

dc-c1-lo0.tcsbank.ru        0   0     0      0.000   2000.000     +0ns  4000ms

dc-c2-lo0.tcsbank.ru        0   0     0      0.000   2000.000     +0ns  4000ms

ds-nx1-lo0.tcsbank.ru       0   0     0      0.000   2000.000     +0ns  4000ms

ds-nx2-lo0.tcsbank.ru       0   0     0      0.000   2000.000     +0ns  4000ms

of-c2-lo0.tcsbank.ru        0   0     0      0.000   2000.000     +0ns  4000ms

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt#

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt# chronyc tracking

Reference ID    : 127.127.1.1 ()

Stratum         : 10

Ref time (UTC)  : Wed Apr 29 17:20:24 2020

System time     : 0.000000000 seconds fast of NTP time

Last offset     : 0.000000000 seconds

RMS offset      : 0.000000000 seconds

Frequency       : 4.320 ppm slow

Residual freq   : 0.000 ppm

Skew            : 0.000 ppm

Root delay      : 0.000000 seconds

Root dispersion : 0.000001 seconds

Update interval : 0.0 seconds

Leap status     : Not synchronised

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt#

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt# chronyc sources -v

210 Number of sources = 6

.-- Source mode  '^' = server, '=' = peer, '#' = local clock.

/ .- Source state '*' = current synced, '+' = combined , '-' = not combined,

| /   '?' = unreachable, 'x' = time may be in error, '~' = time too variable.

||                                                 .- xxxx [ yyyy ] +/- zzzz

||                                                /   xxxx = adjusted offset,

||         Log2(Polling interval) -.             |    yyyy = measured offset,

||                                  \            |    zzzz = estimated error.

||                                   |           |

MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample

===============================================================================

^? of-c1-lo0.tcsbank.ru          0   8     0   10y     +0ns[   +0ns] +/-    0ns

^? dc-c1-lo0.tcsbank.ru          0   8     0   10y     +0ns[   +0ns] +/-    0ns

^? dc-c2-lo0.tcsbank.ru          0   8     0   10y     +0ns[   +0ns] +/-    0ns

^? ds-nx1-lo0.tcsbank.ru         0   8     0   10y     +0ns[   +0ns] +/-    0ns

^? ds-nx2-lo0.tcsbank.ru         0   8     0   10y     +0ns[   +0ns] +/-    0ns

^? of-c2-lo0.tcsbank.ru          0   8     0   10y     +0ns[   +0ns] +/-    0ns

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt#

#	I suppose - it’s not network permissions to connect to ntp servers.

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt#  ping -c 3 ntp01.tcsbank.ru

PING of-c1-lo0.tcsbank.ru (172.20.16.192) 56(84) bytes of data.

From 172.20.0.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable

From 172.20.0.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable

From 172.20.0.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable

--- of-c1-lo0.tcsbank.ru ping statistics ---

3 packets transmitted, 0 received, +3 errors, 100% packet loss, time 2001ms

pipe 3

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt#

#	For example - here is ping available!

[root@m1-soc-ls1 ~]# ping -c 3 ntp01.tcsbank.ru

PING of-c1-lo0.tcsbank.ru (172.20.16.192) 56(84) bytes of data.

64 bytes from of-c1-lo0.tcsbank.ru (172.20.16.192): icmp_seq=1 ttl=249 time=1.76 ms

64 bytes from of-c1-lo0.tcsbank.ru (172.20.16.192): icmp_seq=2 ttl=249 time=1.65 ms

64 bytes from of-c1-lo0.tcsbank.ru (172.20.16.192): icmp_seq=3 ttl=249 time=1.81 ms

--- of-c1-lo0.tcsbank.ru ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms

rtt min/avg/max/mdev = 1.659/1.746/1.815/0.081 ms

[root@m1-soc-ls1 ~]#

#	I found rules in iptables for same sub-network, that used ntp-serves.

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt# iptables -n -L -t filter ; iptables -n -L -t nat ; iptables -n -L -t mangle

...

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)

target     prot opt source               destination

MASQUERADE  all  --  172.21.0.0/16        0.0.0.0/0

MASQUERADE  all  --  172.20.0.0/16        0.0.0.0/0

MASQUERADE  all  --  172.19.0.0/16        0.0.0.0/0

MASQUERADE  all  --  172.18.0.0/16        0.0.0.0/0

MASQUERADE  all  --  172.17.0.0/16        0.0.0.0/0

MASQUERADE  tcp  --  172.19.0.2           172.19.0.2           tcp dpt:8002

MASQUERADE  tcp  --  172.21.0.2           172.21.0.2           tcp dpt:8003

...

#	20201001

#	Another and faster way to find root of troubles.

root@m1-metabase01:~# ( iptables -n -L -t filter ; iptables -n -L -t nat ; iptables -n -L -t mangle ) | grep -ie "172.20.0.0/16"

MASQUERADE  all  --  172.20.0.0/16        0.0.0.0/0

root@m1-metabase01:~#

@Первичная поддержка.

Назначить задачу на бизнес-владельцев-пользователей сервера.

Бизнес-владельцам-пользователям сервера следует настроить своё прикладное ПО Docker, таким образом, чтобы оно не создавало правила iptables, которые мешают доступу к локальным серверам ntp. В частности, для корректной работы NTP нужен доступ к ntp-серверам, расположенным в подсети 172.20.0.0/16.

root@m1-metabase01:~# ( iptables -n -L -t filter ; iptables -n -L -t nat ; iptables -n -L -t mangle ) | grep -ie "172.20.0.0/16"

MASQUERADE  all  --  172.20.0.0/16        0.0.0.0/0

root@m1-metabase01:~#

Вижу на сервере присутствие учётной записи a.aseeva-nguen (Aseeva-Nguen Anastasiya Pavlovna). Предполагаю, что она может быть осведомлена об этом сервере и прикладном ПО Docker, работающем на нём.

#	I’ve collected info about iptables rules before “prune” command and after.

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt# var1="$(date +%Y%m%d-%H%M).iptables.txt" ; iptables -n -L -t filter | tee -a ~/work/20200429-2039/${var1} ; iptables -n -L -t nat | tee -a ~/work/20200429-2039/${var1} ; iptables -n -L -t mangle | tee -a ~/work/20200429-2039/${var1}

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt# /usr/bin/docker network prune -f

Deleted Networks:

new_service_flask_30-03_default

service_flask_14-02_default

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt#

#	Let’s test.

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt# chronyc sourcestats

210 Number of sources = 6

Name/IP Address            NP  NR  Span  Frequency  Freq Skew  Offset  Std Dev

==============================================================================

of-c1-lo0.tcsbank.ru        0   0     0      0.000   2000.000     +0ns  4000ms

dc-c1-lo0.tcsbank.ru        0   0     0      0.000   2000.000     +0ns  4000ms

dc-c2-lo0.tcsbank.ru        0   0     0      0.000   2000.000     +0ns  4000ms

ds-nx1-lo0.tcsbank.ru       0   0     0      0.000   2000.000     +0ns  4000ms

ds-nx2-lo0.tcsbank.ru       0   0     0      0.000   2000.000     +0ns  4000ms

of-c2-lo0.tcsbank.ru        1   0     0      0.000   2000.000     +0ns  4000ms

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt# service chrony restart

Restarting time daemon: Starting /usr/sbin/chronyd...

chronyd is running and online.

#	Here I see exactly right result!

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt# chronyc sourcestats

210 Number of sources = 6

Name/IP Address            NP  NR  Span  Frequency  Freq Skew  Offset  Std Dev

==============================================================================

of-c1-lo0.tcsbank.ru        3   3     4     28.448  21903.061  -7998ns    76us

dc-c1-lo0.tcsbank.ru        3   3     4     25.596  17582.391  +2109us    66us

dc-c2-lo0.tcsbank.ru        3   3     4     31.260  18319.193   +283us    70us

ds-nx1-lo0.tcsbank.ru       3   3     4     22.370  17061.342   +386us    58us

ds-nx2-lo0.tcsbank.ru       3   3     4    148.105     214789   +359us   442us

of-c2-lo0.tcsbank.ru        4   3    54      4.710     39.653  +2208us    34us

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt#

#	Here is an example, how looks this command, when ntp doesn’t work correctly. No information about connection to ntp server.

[root@ds-mvno-kvm20p ~]# chronyc tracking

Reference ID    : 00000000 ()

Stratum         : 0

Ref time (UTC)  : Thu Jan 01 00:00:00 1970

System time     : 0.000000000 seconds fast of NTP time

Last offset     : +0.000000000 seconds

RMS offset      : 0.000000000 seconds

Frequency       : 0.000 ppm slow

Residual freq   : +0.000 ppm

Skew            : 0.000 ppm

Root delay      : 1.000000000 seconds

Root dispersion : 1.000000000 seconds

Update interval : 0.0 seconds

Leap status     : Not synchronised

[root@ds-mvno-kvm20p ~]#

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt# chronyc tracking

Reference ID    : 172.20.16.192 (of-c1-lo0.tcsbank.ru)

Stratum         : 3

Ref time (UTC)  : Wed Apr 29 18:03:29 2020

System time     : 0.000027679 seconds fast of NTP time

Last offset     : 0.000014815 seconds

RMS offset      : 0.000219079 seconds

Frequency       : 2.348 ppm slow

Residual freq   : 0.008 ppm

Skew            : 0.171 ppm

Root delay      : 0.003970 seconds

Root dispersion : 0.010073 seconds

Update interval : 129.4 seconds

Leap status     : Normal

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt#

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt# chronyc sources -v

210 Number of sources = 6

.-- Source mode  '^' = server, '=' = peer, '#' = local clock.

/ .- Source state '*' = current synced, '+' = combined , '-' = not combined,

| /   '?' = unreachable, 'x' = time may be in error, '~' = time too variable.

||                                                 .- xxxx [ yyyy ] +/- zzzz

||                                                /   xxxx = adjusted offset,

||         Log2(Polling interval) -.             |    yyyy = measured offset,

||                                  \            |    zzzz = estimated error.

||                                   |           |

MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample

===============================================================================

^* of-c1-lo0.tcsbank.ru          2   7   377    83   -294us[ -279us] +/-   12ms

^- dc-c1-lo0.tcsbank.ru          2   6   377    82  +1829us[+1829us] +/-   27ms

^+ dc-c2-lo0.tcsbank.ru          2   7   377    16    -33us[  -33us] +/-   14ms

^+ ds-nx1-lo0.tcsbank.ru         3   6   377    17   +194us[ +194us] +/-   19ms

^+ ds-nx2-lo0.tcsbank.ru         3   6   377    18   +259us[ +259us] +/-   17ms

^- of-c2-lo0.tcsbank.ru          3   7   377    82  +1888us[+1888us] +/-   41ms

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt#

#	Here a difference. The problem line was removed.

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt# diff -Nuar ~/work/20200429-2039/20200429-2043.iptables.txt ~/work/20200429-2039/20200429-2046.iptables.txt

--- /root/work/20200429-2039/20200429-2043.iptables.txt 2020-04-29 20:43:40.987815969 +0300

+++ /root/work/20200429-2039/20200429-2046.iptables.txt 2020-04-29 20:46:35.996563845 +0300

@@ -16,19 +16,11 @@

ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ctstate RELATED,ESTABLISHED

ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DOCKER     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ctstate RELATED,ESTABLISHED

-ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DOCKER     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ctstate RELATED,ESTABLISHED

-ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-ACCEPT     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

target     prot opt source               destination

-Chain DOCKER (5 references)

+Chain DOCKER (3 references)

target     prot opt source               destination

ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            172.19.0.2           tcp dpt:8002

ACCEPT     tcp  --  0.0.0.0/0            172.21.0.2           tcp dpt:8003

@@ -41,20 +33,6 @@

DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-DROP       all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

RETURN     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Chain PREROUTING (policy ACCEPT)

target     prot opt source               destination

@@ -70,9 +48,7 @@

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)

target     prot opt source               destination

MASQUERADE  all  --  172.21.0.0/16        0.0.0.0/0

-MASQUERADE  all  --  172.20.0.0/16        0.0.0.0/0

MASQUERADE  all  --  172.19.0.0/16        0.0.0.0/0

-MASQUERADE  all  --  172.18.0.0/16        0.0.0.0/0

MASQUERADE  all  --  172.17.0.0/16        0.0.0.0/0

MASQUERADE  tcp  --  172.19.0.2           172.19.0.2           tcp dpt:8002

MASQUERADE  tcp  --  172.21.0.2           172.21.0.2           tcp dpt:8003

@@ -82,8 +58,6 @@

RETURN     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

RETURN     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

RETURN     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-RETURN     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

-RETURN     all  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

DNAT       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:8002 to:172.19.0.2:8002

DNAT       tcp  --  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            tcp dpt:8003 to:172.21.0.2:8003

Chain PREROUTING (policy ACCEPT)

root@ds-bigdata-ub01p:/etc/apt#

#

#	Some things linked with docker.

root@m1-metabase01:~# /usr/bin/docker network ls

NETWORK ID          NAME                  DRIVER              SCOPE

f1ff7ebb6ddc        bridge                bridge              local

60eb883e8386        host                  host                local

3a538eb076a8        none                  null                local

5cdac8fce202        teammetrics_default   bridge              local

root@m1-metabase01:~#

root@m1-metabase01:~# find /home/ -type f -iname docker\*

/home/a.aseeva-nguen/team-metrics/docker-compose.yml

root@m1-metabase01:~#