Open your command prompt.

Now, connect with telnet using the following command:

telnet example.com 25

Type ehlo example.com. Some servers also accept helo in place of ehlo.

ehlo example.com

Type mail from: username@example.com:

mail from: username@example.com

Type rcpt to: friend@hotmail.com, friend2@yahoo.com (replace with your actual recipient name):

rcpt to: friend@hotmail.com, friend2@yahoo.com

To write the message - type data, followed by your subject and message. To end the message, put a period on a line by itself and press enter:

data

Subject: My Telnet Test Email

Hello,

This is an email sent by using the telnet command.

Your friend,

Me

.

Type quit to exit telnet.

Команды протокола smtp.

| HELO | Открыть сессию взаимодействия по протоколу SMTP. - доменное имя машины |
| --- | --- |
| MAIL FROM: | Сообщить адрес отправителя (). Обязательная команда, которую надо выдать перед отправкой сообщения |
| RCPT TO: | Сообщить адрес получателя (forward-path). Обязательная команда, которую выдают после MAIL FROM, но перед DATA |
| DATA | Начать передачу тела почтового сообщения. Тело сообщения должно кончаться точкою(".") в первой позиции строки RSET |
| SEND FROM: | Послать сообщение на терминал пользователя, который определяется командой RCPT |
| SOML FROM: | SEND OR MAIL. Послать в почтовый ящик или на терминал пользователя |
| SAML FROM: | SEND AND MAIL. Послать в почтовый ящик и на терминал пользователя |
| VRFY | Получить информацию о пользователе, имя которого указывается в качестве аргумента команды |
| EXPN | Получить информацию о пользователях зарегистрированных в качестве получателей корреспонденции |
| HELP | Краткая справка по командам протокола |
| NOOP | Нет операции |
| QUIT | Завершить сессию |
| TURN | Поменяться местами серверу и клиенту |

Сообщения об ошибках smtp.

| 211 | System status, or system help reply | Статус системы или Help |
| --- | --- | --- |
| 214 | Help message. | Краткая справка |
| 220 | Service ready | SMTP-сервис готов к работе |
| 221 | Service closing transmission channel | Сервис закрыл канал передачи данных |
| 250 | Requested mail action okay, completed | Соединение установлено |
| 251 | User not local; will forward to | Пользователь не местный. Выполнить перенаправление запроса |
| 354 | Start mail input; end with . | Начать ввод почтового сообщения |
| 421 | Service not available, closing transmission channel | Сервис отсутствует. Канал передачи данных закрыт |
| 450 | Requested mail action not taken: mailbox unavailable | Нет возможности записать данные в почтовый ящик |
| 451 | Requested action aborted: local error in processing | Ошибка при обработке запроса |
| 452 | Requested action not taken: insufficient system storage | Запрос не выполнен недостаточно памяти на вычислительной установке |
| 500 | Syntax error, command unrecognized | Синтаксическая ошибка - нет такой команды |
| 501 | Syntax error in parameters or arguments | Синтаксическая ошибка в аргументах команды |
| 502 | Command not implemented | Данная команда не может быть выполнена |
| 503 | Bad sequence of commands | Неправильная последовательность команд |
| 504 | Command parameter not implemented | Параметр команды не может быть использован в данном контексте |
| 550 | Requested action not taken: mailbox unavailable | Не найден соответствующий почтовый ящик |
| 551 | User not local; please try | Пользователь не найден можно попробовать отправить почту по другому адресу |
| 552 | Requested mail action aborted: exceeded storage allocation | Превышены квоты на использование ресурсов памяти |
| 553 | Requested action not taken: mailbox name not allowed | Имя почтового ящика неправильное |
| 554 | Transaction failed | Transaction failed |