From: Aleksandrov Aleksey Valerievich

Sent: Thursday, October 30, 2014 12:54 PM

To: Barkov Semen Vladimirovich

Cc: admins

Subject: RE: HP SSL Certificate ILO 2, 3, 4

А для чего это нужно?

From: Barkov Semen Vladimirovich

Sent: Thursday, October 30, 2014 12:30 PM

To: Terentev Aleksey

Cc: admins

Subject: HP SSL Certificate ILO 2, 3, 4

Коллеги,

Сделал инструкцию по импорту сертификатов на HP ILO 2, 3, 4

https://wiki.tcsbank.ru/display/TECHSUPPORT/ILO+SSL

Все автоматизировано. Ручной труд минимален.

Если интересно, то можем оформить как Change и применить.

https://wiki.tcsbank.ru/pages/viewpage.action?title=ILO+SSL&spaceKey=TECHSUPPORT

# ILO SSL

Перейти к концу метаданных

- Created by Barkov Semen Vladimirovich, last modified около 2 часов назад

Переход к началу метаданных

Для импорта сертификата для HP ILO ver 2,3,4 потребуется

Утилита:

HP Light-Out Configuration Utility (cpqlocfg.exe)

Последовательность действий:

- Запуск скрипта hpssl.ps1 gen SN

- пауза 10 минут

- Запуск скрипта hpssl.ps1 getreq SN

- Запуск скрипта hpssl.ps1 import SN (Внимание! После импорта ILO будет перезагружен)

SN - серийный номер сервера и запись в DNS вида SN.mgmt.tcsbank.ru

1. Запуск скрипта hpssl.ps1 gen SN

Генерируется XML файл SN_gen.xml со следующим содержанием:

<RIBCL VERSION="2.0"> <LOGIN USER_LOGIN="" PASSWORD=""> <RIB_INFO MODE="write"> <CERTIFICATE_SIGNING_REQUEST> <CSR_STATE VALUE ="Moscow"/> <CSR_COUNTRY VALUE ="RU"/> <CSR_LOCALITY VALUE ="Moscow"/> <CSR_ORGANIZATION VALUE ="TCS Bank"/> <CSR_ORGANIZATIONAL_UNIT VALUE ="IT"/> <CSR_COMMON_NAME VALUE ="SN.mgmt.tcsbank.ru"/> </CERTIFICATE_SIGNING_REQUEST> </RIB_INFO> </LOGIN> </RIBCL>

Делается запрос в DNS:

$ip = (Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName tcsbank.ru -ComputerName vm-dc04  -rrtype a | ?{$_.HostName -eq "SN.mgmt"}).RecordData.IPv4Address.IPAddressToString

Выполняем запрос на сервер:

.\cpqlocfg.exe -s $ip -f .\Cert_Request_tcs.xml $credintial

2. В течение 10 минут будет сгенерирован запрос

3. Запуск скрипта hpssl.ps1 getreq SN

Делается запрос в DNS:

$ip = (Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName tcsbank.ru -ComputerName vm-dc04  -rrtype a | ?{$_.HostName -eq "SN.mgmt"}).RecordData.IPv4Address.IPAddressToString

Выполняем запрос на сервер:

.\cpqlocfg.exe -s $ip -f .\Cert_Request_tcs.xml $credintial

Результат сохраняем в файл SN_gen.req

Генерируем сертификат

certreq.exe -config VM-CAENT-SUB01\VM-CAENT-SUB01 -attrib "CertificateTemplate:ILOWebServer\nsan:dns=SN.mgmt.tcsbank.ru&dns=SN&dns=$IP" .\SN_gen.req .\SN.cer

4. Запуск скрипта hpssl.ps1 import SN

Внимание! После импорта ILO будет перезагружен

Будет сгенерирован файл (пример) SN_import.xml:

<RIBCL VERSION="2.0"> <LOGIN USER_LOGIN="adminname" PASSWORD="password"> <RIB_INFO MODE="write"> <IMPORT_CERTIFICATE> <!-- Replace the following text and comments with the certificate --> <!-- INCLUDE the full header and full footer of the certificate --> <!-- For example: --> -----BEGIN CERTIFICATE----- MIICzTCCAnegAwIBAgIJALwz9k7IGrBUMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMHoxCzAJBgNV BAYTAlVTMQ4wDAYDVQQIEwVUZXhhczEQMA4GA1UEBxMHSG91c3RvbjELMAkGA1UE ChMCSFAxCzAJBgNVBAsTAkhQMREwDwYDVQQDEwhjZXJ0VGVzdDEcMBoGCSqGSIb3 DQEJARYNY2VydFRlc3QudGVzdDAeFw0xMTA4MDMxNTM4MTVaFw0xMTA4MTMxNTM4 MTVaMHoxCzAJBgNVBAYTAlVTMQ4wDAYDVQQIEwVUZXhhczEQMA4GA1UEBxMHSG91 c3RvbjELMAkGA1UEChMCSFAxCzAJBgNVBAsTAkhQMREwDwYDVQQDEwhjZXJ0VGVz dDEcMBoGCSqGSIb3DQEJARYNY2VydFRlc3QudGVzdDBcMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA A0sAMEgCQQCiQ45JC5cof+wPwjvJGmLEoEafdMCGb6F2A3IOVicl2Asg06++Quz/ m8tIzlKlSLI8fsOJx2IwfKpSZWdyLkA5AgMBAAGjgd8wgdwwHQYDVR0OBBYEFJML +iloKY1hkOpGnfTUogdfXSoNMIGsBgNVHSMEgaQwgaGAFJML+iloKY1hkOpGnfTU ogdfXSoNoX6kfDB6MQswCQYDVQQGEwJVUzEOMAwGA1UECBMFVGV4YXMxEDAOBgNV BAcTB0hvdXN0b24xCzAJBgNVBAoTAkhQMQswCQYDVQQLEwJIUDERMA8GA1UEAxMI Y2VydFRlc3QxHDAaBgkqhkiG9w0BCQEWDWNlcnRUZXN0LnRlc3SCCQC8M/ZOyBqw VDAMBgNVHRMEBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA0EAfV7lrSkzEUN3byI9mJVG DBADxOzUTIDDz1MdWzmhismEDqv2YMMmBjdrEMqdXLruHwVnxpy6H+1+25/9a3l7 Lw== -----END CERTIFICATE----- </IMPORT_CERTIFICATE> <!-- The iLO will be reset after the certificate has been imported. --> <RESET_RIB/> </RIB_INFO> </LOGIN> </RIBCL>

$ip = (Get-DnsServerResourceRecord -ZoneName tcsbank.ru -ComputerName vm-dc04  -rrtype a | ?{$_.HostName -eq "SN.mgmt"}).RecordData.IPv4Address.IPAddressToString

Выполняем запрос на сервер:

.\cpqlocfg.exe -s $ip -f .\SN_import.xml $credintial

Необходимые данные для работы утилиты от HP:

$credintial = "-u login -p password"

Ссылка на: Боевой комплект