https://wiki.tcsbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=288130486

Модернизация 2018 (+Jet Project)

From: Aleksandrov Aleksey Valerievich

Sent: Thursday, June 21, 2018 6:14 PM

To: Belogrud Sergey Vladimirovich <s.belogrud@tinkoff.ru>

Cc: unix-admins <unix-admins@tinkoff.ru>

Subject: Re: Настройки Gen10 серверов.

Вот здесь можешь посмотреть профиля оборудования, которые Jet делал для новых серверов БД.

https://wiki.tcsbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=288130486

Алексей Александров

Старший администратор

Тел.: +7 495 648-10-00, доб. 2138

21 июня 2018 г., в 17:58, Belogrud Sergey Vladimirovich <s.belogrud@tinkoff.ru> написал(а):

Коллеги, кто настраивал Gen10 серверы.

Вы какие настройки оборудования используете?

Вы их куда-то записывали?

Можно их на wiki посмотреть?

В частности вопрос по настройки Raid контроллера «Contoller Cashe».

Вижу, что на сконфигурированных Аланом серверах выбрано «Disabled». Вы так же делали?

<image001.jpg>

С уважением,

Сергей Белогруд

Старший системный администратор

ILO Scripts

— Создание RAID:

ilorest login -u USER -p PASSWORD <iLO url/hostname>

ilorest createlogicaldrive quickdrive Raid10 4 HDD SAS Internal --controller=1

ilorest reboot ForceRestart

ilorest logout

— Сохранение настроек BIOS:

ilorest login -u USER -p PASSWORD <iLO url/hostname>

ilorest save --selector HpBios. -f HpBios.json

ilorest logout

— Загрузка настроек BIOS:

ilorest login -u USER -p PASSWORD <iLO url/hostname>

ilorest load -f HpBios.json

ilorest reboot ForceRestart

ilorest logout

Mellanox port check

#!/bin/bash

SERVERS="./servers"

cat $SERVERS | grep -v '^#' | while IFS=" " read sn host ip type pass;

do

echo "Server: $host S/N: $sn IP: $ip"

ilorest --nologo login $ip -u Administrator -p $pass 2>&1 > /dev/null

if [ $type == "Type3" ]

then

echo "Slot 2:"

ilorest --nologo list macaddress linkstatus  --select EthernetInterface.v1_0_3 --filter UefiDevicePath="PciRoot(0x2)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)"

echo "Slot 5:"

ilorest --nologo list macaddress linkstatus  --select EthernetInterface.v1_0_3 --filter UefiDevicePath="PciRoot(0x7)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)"

else

echo "Slot 2:"

ilorest --nologo list macaddress linkstatus  --select EthernetInterface.v1_0_3 --filter UefiDevicePath="PciRoot(0xF)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)"

echo "Slot 9:"

ilorest --nologo list macaddress linkstatus  --select EthernetInterface.v1_0_3 --filter UefiDevicePath="PciRoot(0x15)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x0,0x0)"

fi

ilorest --nologo logout 2>&1 > /dev/null

echo "========================================================"

done