#

#	20210607

#	RMC - Rack Management Controller from Superdome Flex 280

https://10.219.102.190/#/login

https://netbox2.tcsbank.ru/dcim/devices/160513/

https://www.hpe.com/ru/ru/servers/superdome.html?ef_id=Cj0KCQjwh_eFBhDZARIsALHjIKcexXGk5kLsa8jf8tS7dQuEHPBTA1wQFdnc4PDXWTAeuz4hOdFhjLEaAgzlEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!13472!3!514873524172!p!!g!!superdome!12744549834!126585516848&

https://www.compuway.ru/servers/hewlett-packard-enterprise/superdome-flex-280-product-page/

##### Форм-фактор

HPE Superdome Flex 280 состоит из 2-х блоков высотой 5U,  монтируемых в стандартные стойки.

Спереди размещаются вентиляторы, сзади — блоки электропитания, дисковая корзина, слоты ввода вывода, I/O модули (Base и Expansion — собственно ими два блока между собой и различаются).

##### Процессор

Superdome Flex 280 — это 8-ми сокетный сервер на базе Intel Xeon Scalable 3-го поколения (Cooper Lake), вычислительные мощности которого симметрично разделены между двумя блоками, то есть 4 процессора в каждом. Поддерживаются линейки Gold и Platinum. Максимальное количество ядер — 28 на CPU.

##### Память

Каждый процессор в полном соответствии с архитектурой Intel Xeon Scalable имеет два контроллера памяти с тремя каналами при 2-х модулях на канал. Суммарно получаем 12-ть DIMM на CPU, 48 — на блок, 96 — на систему. Так же поддерживается использование Intel Optane PMem 200.

##### Ввод/вывод

Типов шасси два:

- 12-slots — содержит 8-мь полно размерных слотов + 4 низко профильных (все PCI-e 3.0)

- 16-slots — содержит 16-ть низко профильных слотов PCI-e 3.0

Следующий компонент — I/O модуль, стандартное количество портов которого зависит от его типа. В первый блок ставится Base I/O, с таким набор:

- PEER RJ45 — соединение сети управления между шасси

- eRMC RJ45 — порт управления

- Clock cable — порт синхронизации между блоками

- 15-pin VGA

- 9-pin Serial

- eRMC USB — сброс логов, обновление фирмваре

- RST — pword recovery

- CNSL — serial debug console для BMC

- 4шт. USB 3.0

Блок расширения содержит:

- PEER RJ45 — соединение сети управления между шасси

- Clock cable — порт синхронизации между блоками

- RST — pword recovery

- CNSL — serial debug console для BMC

##### GPU адаптеры

В Superdome Flex 280 возможно установить (общее количество на 2 модуля):

- до 8-ми NVidia Quadro RTX6000 (24GB)

- до 8-ми NVidia Quadro RTX8000 (48GB)

- до 8-ми NVidia Tesla V100 (32GB)

- до 16-ти NVidia Tesla T4 (16GB)

##### Дисковая подсистема

Вариантов задней корзины три:

- 8x SAS/SATA/NVMe drive bays

- 8x SAS/SATA/NVMe drive bays + DVD

- 10x SAS/SATA/NVMe drive bays

Superdome Flex 280 — это высокопроизводительный и масштабируемый вычислительный узел, способный решать самые серьезный задачи. С большим удовольствием поработаем вместе, если такой сервер вам необходим. Однако подобная мощность нужна далеко не всегда и в случае, когда требуется  решение с другими техническими характеристиками, предлагаем выбрать нужное из полной линейки Hewlett Packard Enterprise простым нажатием на логотип компании, находящийся ниже. В любом случае, обращайтесь — мы с радостью подберем и поставим наиболее подходящий для вас вариант!

https://buy.hpe.com/us/en/options/enclosures-chassis-options/server-enclosure-options/superdome-flex-enclosures/hpe-superdome-flex-chassis-enclosures/hpe-superdome-flex-280-4-socket-expansion-chassis/p/R4R05A