From: Bogachev, Denis [mailto:bogachev@hp.com]

Sent: Friday, June 20, 2014 11:33 AM

To: Belogrud Sergey Vladimirovich

Cc: Aleksandrov Aleksey Valerievich; Chernyh Aleksandr Vladimirovich; Leonov Aleksey Vladimirovich; Terentev Aleksey; Zbiranik Evgeniy Aleksandrovich; Kartsev Konstantin; Novikov Matvey Sergeevich; Polyakov Valeriy; Ryabov Aleksey; Sotnichenko Sergey; Varakuta Sergey

Subject: RE: case 4648632503

Сергей, добрый день.

Да, действительно у Вас установлен сервис пак от февраля. Между мажорными паками выходит HP Service Pack for ProLiant (SPP) Maintenance Supplement Bundle (MSB), который содержит самые последние драйверы и прошивки. Его можно скачать по ссылке https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/try.do?productNumber=sppmsb_2014.04b

Так например есть обновление BIOS с версии 20/12/2013 до 10/02/2014, Smart Array 5.22 на 5.42. В Вашем случае обновление Smart Array минимум решит проблему с тем, что сыпятся батарейки в ложные ошибки и приходится останавливать серверы для замены запчастей, которой можно было бы избежать.

Сложно сказать, какие именно апдейты решат проблему сигнализации об ошибке. Могут вообще не решить. Как я уже писал ранее у нас пока нет накопленного опыта по решению проблемы с такими симптомами, но я почти уверен, что характер проблемы софтверный и надо понять причину, а то мы с Вами не наменяемся системных плат, если проблема начнет проявляться на других серверах J это не выгодно ни Вам, ни нам.

Потому я предлагаю начать с установки диска обновлений MSB, чтобы вопросы по апдейтам исключить сразу.

Журналы и репорты никакие пока не нужны. Для истории AHS сохранили и потребуется еще один после апдейтов, если ситуация не разрешится.

Что касается очистки NVRAM, то можно сделать двумя способами: один хардверный, второй софтверный. Думаю второго нам будет достаточно.

Для этого необходимо:

1.   	зайти в Intelligent Provisioning

2.   	Перейти в раздел Perform Maintenance

3.   	Выбрать Erase

4.       В пункте ROM Based Setup utility выбрать Reset. Остальное не трогайте.

После этого перезагрузка сервера и загрузка ОС – смотрим, что с проблемой.

Таким образом, план выходит следующий:

1.       Обновление сервера с MSB

2.       Сброс настроек БИОС

3.       Проверка сервера и сбор AHS, если проблема осталась, и элевация в центр компетенций НР.

Сергей,

Также проверьте, чтобы версия Intelligent Provisioning была 1.60 и обновите ее при необходимости http://h17007.www1.hp.com/us/en/enterprise/servers/management/ilo/index.aspx#tab=TAB5

Жду результата рассмотрения плана и решения по работам.

Спасибо!

С уважением,

Денис